Број  : 395

Датум  : 27.02.2018.

ИЗМЕНA  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БРОЈ 1/2018 –СИЈАЛИЦЕ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

На основу члана 63 ЗЈН( Службени гласник РС број 68/2015 ) Наручилац врши измену  конкурсне документације  број 1/2018 :

- Наручилац врши измену садржине ОБРАСЦА ПОНУДЕ и важећа измена сада гласи :

- ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ

за јавну набавку добара – сијалице за јавно осветљење

(редни број:  1/2018)

Назив понуђача: ____________________________

Седиште понуђача: __________________________

Адреса седишта понуђача: ____________________

Матични број: _______________________________

Шифра делатности: __________________________

Порески идент. број (ПИБ): ___________________

Телефон: __________________________________

Име и презиме овлашћеног лица (потписник уговора): ____________________________

Датум: __________________

Дел. број: ___________________

Достављамо Вам понуду за набавку добара

Сијалице за јавно осветљење

(редни број: 1/2018)

СИЈАЛИЦЕ - ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КВАЛИТЕТ

| Р.бр. | Тип | врста | Снага (W) | грло | облик | температура боје (K) | светлоснифлукс (Lm) | животни век на 50% отказа (h) | животни век са 5% отказа (h) | Светлосни флукс после 16000 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СИЈАЛИЦА 110 W | НАТРИЈУМСКА сијалица високог притиска | 110 | E27 | елипсоидан | 2000 | ≥9600 | ≥28000 | ≥7000 | ≥92% |
| 2 | СИЈАЛИЦА 220 W | НАТРИЈУМСКА сијалица високог притиска | 220 | E40 | елипсоидан | 2000 | ≥19000 | ≥26000 | ≥9000 | ≥87% |
| 3 | СИЈАЛИЦА 350 W | НАТРИЈУМСКА сијалица високог притиска | 350 | E40 | елипсоидан | 2000 | ≥34000 | ≥26000 | ≥9000 | ≥87% |
| Р.бр. | Тип | врста | Снага (W) | грло | облик | температура боје (K) | светлоснифлукс (Lm) | животни век на 50% отказа (h) | животни век са 5% отказа (h) | Светлосни флукс после 16000 h |
| 4 | СИЈАЛИЦА 70 W | Метал халогенидна сијалица високог притиска | 70 | Е27 | цеваст (тубаст) | 2800 | ≥7500 | ≥27000 | ≥9500 | ≥76% |
| 5 | СИЈАЛИЦА 100 W | Метал халогенидна сијалица високог притиска | 100 | Е40 | цеваст (тубаст) | 2800 | ≥10500 | ≥27000 | ≥18000 | ≥82% |
| 6 | СИЈАЛИЦА 150 W | Метал халогенидна сијалица високог притиска | 150 | Е40 | цеваст (тубаст) | 2800 | ≥16500 | ≥27000 | ≥18000 | ≥82% |
| Р.бр. | Тип | врста | Снага (W) | грло | облик | температура боје (K) | светлосни флукс (Lm) | животни век на 50% отказа (h) | животни век са 5% отказа (h) | Светлосни флукс после 5000 h |
| 7 | СИЈАЛИЦА 35 W | Метал халогенидна сијалица високог притиска | 35 | G12 | цеваст (тубаст) | 3000 | ≥4050 | ≥20000 | ≥12000 | ≥88% |
| 8 | СИЈАЛИЦА 70 W | Метал халогенидна сијалица високог притиска | 70 | G12 | цеваст (тубаст) | 3000 | ≥7800 | ≥20000 | ≥12000 | ≥88% |
| 9 | СИЈАЛИЦА 100 W | Метал халогенидна сијалица високог притиска | 100 | G12 | цеваст (тубаст) | 3000 | ≥11000 | ≥20000 | ≥12000 | ≥92% |
| 10 | СИЈАЛИЦА 150 W | Метал халогенидна сијалица високог притиска | 150 | G12 | цеваст (тубаст) | 3000 | ≥15000 | ≥12000 | ≥9000 | ≥84% |
| 11 | СИЈАЛИЦА 250 W | Метал халогенидна сијалица високог притиска | 250 | G12 | цеваст (тубаст) | 3000 | ≥27500 | ≥15000 | ≥3500 | ≥97% |
| Р.бр. | Тип | врста | Снага (W) | грло | облик | температура боје (K) | светлосни флукс (Lm) | животни век на 50% отказа (h) | животни век са 5% отказа (h) | Светлосни флукс после 2000 h |
| 12 | СИЈАЛИЦА 250 W | Метал халогенидна сијалица високог притиска | 250 | Е40 | цеваст (тубаст) | 4500 | ≥20500 | ≥20000 | ≥5000 | ≥90% |
| 13 | СИЈАЛИЦА 450 W | Метал халогенидна сијалица високог притиска | 450 | Е40 | цеваст (тубаст) | 4000 | ≥41000 | ≥20000 | ≥5000 | ≥90% |
| Р.бр. | Тип | врста | Снага (W) | грло | облик | температура боје (K) | светлосни флукс (Lm) | животни век на 50% отказа (h) | животни век са 5% отказа (h) | Светлосни флукс после 16000 h |
| 14 | СИЈАЛИЦА 140 W | Метал халогенидна сијалица високог притиска | 140 | PGZ12 | цеваст (тубаст) | 2800 | ≥17600 | ≥30000 | ≥18000 | ≥88% |
| Р. бр. | Тип | врста | Снага (W) | грло | облик | температура боје (K) | светлосни флукс (Lm) | животнивек са 50% отказа(h) | животни век са 5% отказа(h) | Светлосни флукс после 2000 h |
| 15 | СИЈАЛИЦА 35 W | Метал халогенидна сијалица високог притиска | 35 | E27 | PAR 20 10D | 3000 | ≥2040 | ≥15000 | ≥9000 | ≥94% |
| 16 | СИЈАЛИЦА 70 W | Метал халогенидна сијалица високог притиска | 70 | E27 | PAR 30L 40D | 3000 | ≥3800 | ≥15000 | ≥9000 | ≥94% |
| 17 | СИЈАЛИЦА 150 W | Метал халогенидна сијалица високог притиска | 150 | RX7s | штапић | 4200 | ≥13750 | ≥16000 | ≥9000 | ≥90% |

| Р.бр. | Тип | врста | Снага (W) | грло | облик | температура боје (K) | светлосни флукс (Lm) | животни век на 50% отказа (h) | животни век са 5% отказа (h) | Светлосни флукс после 20000 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | СИЈАЛИЦА 70 W | Натријумскасијалица високог притиска | 70 | E27 | цеваст (тубаст) | 1950 | ≥7300 | ≥40000 | ≥24000 | ≥86% |
| 19 | СИЈАЛИЦА 100 W | Натријумскасијалица високог притиска | 100 | Е40 | цеваст (тубаст) | 1950 | ≥10700 | ≥40000 | ≥24000 | ≥89% |
| 20 | СИЈАЛИЦА 150 W | Натријумскасијалица високог притиска | 150 | Е40 | цеваст (тубаст) | 1950 | ≥18000 | ≥45000 | ≥28000 | ≥94% |
| 21 | СИЈАЛИЦА 250 W | Натријумскасијалица високог притиска | 250 | Е40 | цеваст (тубаст) | 1950 | ≥33300 | ≥45000 | ≥28000 | ≥94% |
| 22 | СИЈАЛИЦА 250 W | Натријумскасијалица високог притиска | 250 | Е40 | цеваст (тубаст) | 2000 | ≥33000 | ≥36000 | ≥20500 | ≥94% |
| 23 | СИЈАЛИЦА 400 W | Натријумскасијалица високог притиска | 400 | Е40 | цеваст (тубаст) | 2000 | ≥55800 | ≥36000 | ≥20500 | ≥88% |
| Р.бр. | Тип | врста | Снага (W) | грло | облик | температурабоје (K) | светлосни флукс (Lm) | животни век на 50% отказа (h) | животни век са 5% отказа (h) | Светлосни флукс после 5000 h |
| 24 | СИЈАЛИЦА 70 W | Натријумскасијалица високог притиска | 70 | Е27 | цеваст (тубаст) | 2000 | ≥6600 | ≥28000 | ≥17000 | ≥92% |
| 25 | СИЈАЛИЦА 100 W | Натријумскасијалица високог притиска | 100 | Е40 | цеваст (тубаст) | 2000 | ≥10700 | ≥28000 | ≥17000 | ≥95% |
| 26 | СИЈАЛИЦА 150 W | Натријумскасијалица високог притиска | 150 | Е40 | цеваст (тубаст) | 2000 | ≥18000 | ≥32000 | ≥20500 | ≥95% |
| 27 | СИЈАЛИЦА 100 W | Натријумскасијалица високог притиска | 100 | PG 12-1 | цеваст (тубаст) | 2500 | ≥5000 | ≥15000 | ≥5000 | ≥80% |

ОСТАЛЕ СИЈАЛИЦЕ - ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КВАЛИТЕТ

| Р.бр. | Тип | врста | Снага (W) | грло | облик | температурабоје (K) | светлоснифлукс (Lm) | животни век на 50% отказа (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | СИЈАЛИЦА 36 W | Компактна флуо сијалица | 36 | 2G11 (4 пина) | линеаран | 4000 | ≥2900 | ≥20000 |
| 29 | СИЈАЛИЦА 26 W | Компактна флуо сијалица | 26 | G24q-3 (4 пина) | компактан | 4000 | ≥1800 | ≥13000 |
| 30 | СИЈАЛИЦА 23 W | Компактна флуо сијалица са предспојном справом | 23 | Е27 | компактан | 2700 | ≥1570 | ≥10000 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА СИЈАЛИЦА ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ ЈН 2018

| Рбр | Добра | јединица мере | оквирна количина | Јед.ценабез ПДВ | Укупнa вредностбез ПДВ | Јед.цена са ПДВ-ом | Укупнa вредностса ПДВ-ом | Произвођач и тип понуђене сијалице |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | натријумска сијалица (SON H или одговарајућа) 110 W | ком | 1240 |  |  |  |  |  |
| 2 | натријумска сијалица (SON H или одговарајућа) 220 W | ком | 120 |  |  |  |  |  |
| 3 | натријумска сијалица (SON H или одговарајућа) 350 W | ком | 48 |  |  |  |  |  |
| 4 | металхалогена сијалица 70W E27 | ком | 180 |  |  |  |  |  |
| 5 | металхалогена сијалица 100W E40 | ком | 420 |  |  |  |  |  |
| 6 | металхалогена сијалица 150W E40 | ком | 180 |  |  |  |  |  |
| 7 | металхалогена сијалица 35W (G12) | ком | 24 |  |  |  |  |  |
| 8 | металхалогена сијалица 70W (G12) | ком | 48 |  |  |  |  |  |
| 9 | металхалогена сијалица 100W (G12) | ком | 24 |  |  |  |  |  |
| 10 | металхалогена сијалица 150W (G12) | ком | 36 |  |  |  |  |  |
| 11 | металхалогена сијалица 250W (G12) | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 12 | металхалогена сијалица 250W E40 | ком | 48 |  |  |  |  |  |
| 13 | металхалогена сијалица 450W E40 | ком | 72 |  |  |  |  |  |
| 14 | металхалогена сијалица 140W PGZ12 | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 15 | металхалогена сијалица 35W, E27 – рефлекторска, за унутрашњу употребу | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 16 | металхалогена сијалица 70W, E27 – рефлекторска, за унутрашњу употребу | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 17 | металхалогена сијалица 150W, Rx7s | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 18 | натријумска сијалица NaVP 70 W/E27 продуженог животног века | ком | 32 |  |  |  |  |  |
| 19 | натријумска сијалица NaVP 100 W/E40 продуженог животног века | ком | 120 |  |  |  |  |  |
| 20 | натријумска сијалица NaVP 150 W/E40 продуженог животног века | ком | 120 |  |  |  |  |  |
| 21 | натријумска сијалица NaVP 250 W/E40 продуженог животног века | ком | 96 |  |  |  |  |  |
| 22 | натријумска сијалица NaVP 250 W/E40 | ком | 480 |  |  |  |  |  |
| 23 | натријумска сијалица NaVP 400 W/E40 | ком | 72 |  |  |  |  |  |
| 24 | натријумска сијалица NaVP 70 W/E27 | ком | 1480 |  |  |  |  |  |
| 25 | натријумска сијалица NaVP 100 W/E40 | ком | 1080 |  |  |  |  |  |
| 26 | натријумска сијалица NaVP 150 W/E40 | ком | 800 |  |  |  |  |  |
| 27 | натријумска сијалица NaVP 100 W, PG12-1, за унутрашњу употребу | ком | 12 |  |  |  |  |  |
| 28 | флуо сијалица 36 W, 2G11 – линеарна, са 4 пина | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 29 | компактна флуо сијалица 26W, G24q-3 - са 4 пина | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 30 | компактна флуо сијалица са предспојном справом 23W, E27 | ком | 15 |  |  |  |  |  |

Све укупно без ПДВ-а ________________

Горе наведена спецификација је саставни део обрасца понуде.

Понуђач  ће  тражене  техничке карактеристике сијалица за јавно осветљење доказивати изјавом произвођача понуђених добара којом произвођач потврђује да понуђена добра у јавној набавци задовољавају тражене техничке карактеристике сијалица.

Уз потврду доставити и документацију произвођача – каталог, који садржи доказе  да понуђена добра испуњавају тражене техничке карактеристике из спецификације наручиоца. Обавезно у каталогу назначити понуђени модел сијалице. Каталози морају бити преведени на српски језик.

Понуда понуђача која не садржи  доказе о траженим  техничким карактеристикама  сијалица , биће проглашена неодговарајућом и неприхватљивом.

1. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (минимум 30 дана) _____________ дана од дана отварања понуда.

2. УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СИЈАЛИЦА ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ  износи ___________________ динара без ПДВ-а ,  са ПДВ-ом износи__________________  динара.

3. РОК  ИСПОРУКЕ _______________(максимум 10 дана )  од дана пријема захтева наручиоца.

4. НАЧИН И МЕСТО  ИСПОРУКЕ  Испорука предметних добара вршиће се сукцесивно према потребама наручиоца. Место испоруке  fco ЈКП" СТАН" Нови Сад Ласла Гала 22

5. НАЧИН  ПЛАЋАЊА: Плаћање уговорене вредности  Наручилац ће извршити у року од 45 дана од пријема фактуре за сваку појединачну испоруку .

6.ОПШТИ ГАРАНТНИ РОК  (минимум 12 месеци )   ____________од дана испоруке.

7. ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА –   12 месеци  од дана потписивања уговора.

8. НАЧИН ДАВАЊА ПОНУДА:

самостално

- са подизвођачем

- група понуђача (заједничка понуда)

(Напомена: понуђач заокружује опцију коју нуди)

9. Вредност јавне набавке изражене у процентимa  _______% који ће се поверити подизвођачу уколико  понуђач реализује   јавну набавку са подизвођачем

Потпис овлашћеног лица

MP

___________________

У свему осталом конкурсна документација остаје непромењена.

У складу са изменама и допунама конкурсне документације, Наручилац ће сачинити пречишћен текст конкурсне документације који ће објавити на порталу јавних набавки и на интернет страни Наручиоца.

Ове измене и допуне конкурсне документације ступају на снагу даном објаве на порталу јавних набавки.

Измена конкурсне документације чини саставни део конкурсне документације и понуђач је у обавези да ове измене и допуне приложи при достављању понуде.

КОНКУРСНА КОМИСИЈА