Број  2176

Датум 06.09.2017.

ИЗМЕНA  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 15/2017 –СВЕТИЉКЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

На основу члана 63 ЗЈН( Службени гласник РС број 68/2015 ) Наручилац врши измену   конкурсне документације :

Наручилац врши  измену конкурсне документације на страни 35. позиција 22 која се мења и сада гласи:

22. Светиљка за јавно осветљење CITEA MIDI NG 64 LED или одговарајућа

Светиљка облика полулопте израђена од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојена електростатичким поступком бојом у праху. Протектор треба да буде од термички и механички ојачаног равног стакла са отпорношћу на удар од ИК08. Степен механичке заштите светиљке оптичког дела IP66, а дела предспојног уређаја IP66. Електричне карактеристике светиљке - Светиљка класе електричне изолације I или II - број ЛЕД диода 64 - електрична снага 139W - светлосни флукс минимално 18300 lm - индекс репродукције боје мин. 70 - даљинско управљање (1-10V, DALI) - аутономна вишестепена регулација - двостепена регулација (50%) - "Constant Lumen Output" Светиљка треба да буде снабдевена системом за бочно постављање помоћу зглобног носача на лиру пречника 60 мм, тако да се омогућава подешавање нагиба светиљке. Одржавање светиљке треба да буде омогућено без употребе алата, а покретни делови светиљке морају бити осигурани од падања током интервенције. Димензије светиљке приближно fi 590 мм x 190 мм

Измена  конкурсне документације чине саставни део конкурсне документације и понуђач је у обавези да састави понуду  на основу ове измене  , као и да ову измену  приложи при достављању понуде.

Службеник за јавне набавке

Ранковић Зоран